重庆市巴南区第二人民医院                                                           比价文书

重庆市巴南区第二人民医院

上网行为管理采购

一、采购项目

重庆市巴南区第二人民医院上网行为管理采购项目，最高限价40000元。
二、采购方式

自行采购
    三、注意事项
1.比价资料提交时间：2025年3月24日北京时间12:00前密封提交；

2.地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办公室。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与比价。

四、项目要求

（一）建设目的

1．能够保障企业信息安全和网络安全

员工的上网行为可能会涉及到企业的敏感信息和机密信息，如果员工不规范上网行为，可能会使企业的信息安全和网络安全受到威胁。通过上网行为审计，企业可以及时发现和防止这种情况的发生，保障企业的信息安全和网络安全。

2．提高员工工作效率和减少不规范行为

员工的上网行为可能会影响其工作效率和质量，甚至可能违反企业的规定和法规。通过上网行为审计，企业可以及时发现和纠正员工的这些不规范行为，提高员工的工作效率和质量，同时也可以减少企业的法律风险。

（二）参数要求

1．标准1U机架式架构，单电源，接口≥4千兆电口；网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥300M，每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数≥120000。

2．支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路；

3．支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义。

4．支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为；支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为。

5．支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为。

6．支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在实施流控后仍然压力较大的问题。

7．支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能。

8．Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。

9．支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。

五、商务条款
（一）交货期、交货地点及验收方式

1.1交货期

成交供应商应在采购合同签定后30日历日内交货并完成安装调试。1.2交货地点

交货地点：采购人指定地点。

1.3验收方式

（1） 产品在安装调试并正常运行30天符合要求后，乙方应向甲方申请组织验收。

（2） 验收的内容包括但不限于：设备的各项技术指标是否达到合同约定的要求；设备的运行效果是否满足买方的实际需求；卖方提供的技术支持和售后服务是否到位等。

（3）若最终验收合格，买方向卖方出具最终验收合格报告，视为设备验收完成；若最终验收不合格，卖方应在7个工作日内整改，直至最终验收合格。

（4）供应商提供的货物未达到采购需求文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。 

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

该项目硬件质保期限为一年，免费提供三年软件维护及产品升级。

2.售后服务内容

供应商和厂家在当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

d因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

（三）付款方式

安装调试完成并验收合格正常使用1个月后，乙方提供正规发票十五日内支付合同金额的70%，正常使用半年后根据乙方提交付款函甲方十五日内支付至合同金额的90%。质保期内，设备未出现质量问题且中标人履行了售后服务承诺的，剩余10%在全部设备质保期满后根据乙方提交付款函甲方无息支付。
（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）本项目不允许转包，不接受联合体参比。.
    六、成交供应商确定
最低价成交法，供应商满足采购人需求，报价最低确定为成交供应商。
七、其他事项

1.本次比价结果，如因不可逆的因素，成交供应商应无条件遵从。

2.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。
八、采购人
重庆市巴南区第二人民医院

联系人：朱老师（信息科）               联系电话：62867391
       吴老师、李老师（财务科-采购组） 联系电话：62867363
重庆市巴南区第二人民医院

                                2025年
3月19日

附件：1.文件格式
文件格式目录

资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（四）特定资格条件：无
  （五）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：
致：（采购单位名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                      （供应商公章）
                                        年   月   日
（附：法定代表人身份证复印件）
（六）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

        （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
（七）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                 （供应商公章）

                                年   月   日
（八）承诺函
承诺函

（采购人名称）：

我方经详细研究，决定参加_______________（项目名称）的采购。

1.我方愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目合格产品及售后服务。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份。

3.我方承诺：本次采购的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5我方若为成交公司，将按照结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

                            供应商名称（公章）：

                              年    月   日

二、报价文件

（一）报价一览表

项目名称：                           

	供应商全称
	

	实施时间
	

	供应商报价（人民币）
	大写：             小写：

	技术商务响应情况 
	(完全响应             □未完全响应

	未完全响应原因说明：
	

	其他说明：


供应商：                  供应商法人授权代表：

（公章）                        （签名）           

                                                    年    月     日

（二）明细报价表
明细报价表
	序号
	名称
	品牌
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	各种税费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。
2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
                                             供应商名称（公章）：
年     月    日

 - 57 - 

