重庆市巴南区第二人民医院

采购需求(紧急）

我院拟购买身高体重仪（含蓝牙接口）2台、肺活量仪2台、血压计4台，主要功能参数及商务需求附后。

身高体重仪（含蓝牙接口）（预算4500.00元/台）

1.主要技术指标

1.1 身高测量方式：超声波测量，波束角小于±10º，自动温度补偿）。

1.2 体重测量方式：平衡梁式压力传感器称重 。

1.3 显示方式：≥5寸液晶显示屏。

1.4 测量范围：身高：20－210cm；体重：1kg－500kg。

1.5 精确度：身高：±0.1cm 或±0.5cm；体重：±0.1kg。

1.6 使用温湿度：-20-40℃，20%-85%RH。

1.7 语音提示：测量过程提示及测量结果播报。

1.8 体型：国际通用体格指数（BMI)并显示。

1.9 测量速度：5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测≥480人。

1.10 数据输出：蓝牙传输。

1.11 ★支持设备与巴南简录app连接，筛查数据直接上传至巴南区校园健康管理系统，成交供应商自行承担系统接口费。

2.配置清单：主机1台、大扳手1个、电源1个。

肺活量仪（含蓝牙接口）(预算1500.00元/台）

1.主要技术指标

1.1 测量范围:100mL～9999mL。

1.2 测量分度值:1mL。

1.3 误差:土 2.5%。

1.4 数据输出：蓝牙传输。

1.5 ★支持设备与巴南简录app连接，筛查数据可直接上传至巴南区校园健康管理系统，成交供应商自行承担系统接口费。

2.配置清单：主机1台、电源适配器1个、吹筒1个、软管1根

血压计（含蓝牙接口）（预算1200.00元/台）

1.主要技术指标

1.1测量原理：脉搏波测量法。

1.2.测量范围： 压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］，脉率数40次/分～180次/分。

1.3.测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉率数±5%以内。

1.4.存储容量：双用户设计，可存储≥100组测量数据。

1.5.电 源：锂电池（DC 3.7V）供电。

1.6.数据传输功能：可通过蓝牙实现血压测量数据传输。

1.7.臂周范围：15cm～42cm。

1.8 ★支持设备与巴南简录app连接，无需人工录入数据，筛查数据直接上传至巴南区校园健康管理系统，成交供应商自行承担系统接口费。

2.配置清单：主机1台、双气囊袖带(M)1个、数据线（带充电功能）1条

二、商务要求

1.合同生效后，5日内完成交货。

2.自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交方式（任选其一）：

1.纸质件：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363，

2.电子件（扫描为PDF)：发送至邮箱hxyygysjdyy@163.com。

有意向参与的供应商请于2025年10月22日17:00前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组