| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常用 参数 | 处理器CPU | 八核、2.3GHz |
|  |  | 操作系统OS | Android 12.0，专用移动医疗操作系统 |
|  |  | 无线接入 | ▲WiFi 802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） |
|  |  | 摄像头 | ▲前置摄像头800万像素，后置摄像头1300万像素，自动对焦，带LED补光；后置摄像头在顶部，与条码识别器和瞳孔照明灯在同一面（提供实物照片并加盖原厂商公章） |
|  |  | 网络制式 | 具有4G功能，全网通，兼容移动、电信、联通。 TDD-LTE/FDD-LTE+4G全网通 |
|  |  | SIM卡类型 | Nano SIM |
|  |  | USB Type-C | ▲Type-C、带USB防水卡塞，湿水检测，充电异常报警（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） |
|  |  | 蓝牙 | bluetooth5.0 |
|  |  | 瞳孔照明灯 | 具备独立的医用瞳孔照明灯，具备控制瞳孔照明灯的独立物理按键，支持关机状态下打开和关闭瞳孔照明灯 |
|  |  | 多功能按键 | ▲瞳孔灯按键可灵活配置多功能按键，按下启动某一个APP应用（提供第三方出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） |
|  |  | 工作状态指示灯 | 三色灯 |
|  |  | 定位/导航 | GPS/AGPS/GLONASS/北斗/CALILEO |
|  |  | 机器表面 | 机身正面无实体按键 |
|  |  | 存储 | 4GB RAM +64GB ROM |
|  | 显示屏 | 类型 | Ips电容多点触摸屏，16M色彩，Incell屏幕，支持戴手套触控、湿手操作 |
|  |  | 屏幕 | 分辨率1440:720、屏幕大小：5.5英寸 |
|  | 键盘 | 实体键 | 1个开机按键、1个音量加减按键、2个扫描按键、1个瞳孔照明灯按键 |
|  |  | 指纹按键 | ▲侧面指纹，实现解锁屏（提供实物照片并加盖原厂商公章） |
|  |  | 触控键 | HOME键、菜单键及返回键 |
|  | 声音 | 振铃 | 各种振铃以及震动 |
|  |  | 内置喇叭 | Smart PA，通话和提示音细腻清晰，医院嘈杂环境也能听清； |
|  |  | 内置麦克风 | ▲AI智能语音识别,智能识别“打开手电筒、关闭手电筒、打开扫描设置、打开网络设置”等语音实现页面跳转，智能识别“患者信息、全科体征、体温单、护理记录单”等语音，解析语义后对接第三方系统 （提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） |
|  | OTA |  | 支持OTA在线升级 |
|  | NFC | 支持 | 通讯频率：13.56Mhz，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693 |
|  | UHF | 超高频RFID | 内部支持扩展超高频RFID模块，▲支持电子腕带/腕式标签佩戴在手腕上，在20-30厘米范围内可快速识别，电子腕带在空气中有效识别距离≧80厘米（提供第三方出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） |
|  | 条码识别器 | 图像传感器 | CMOS传感器，像素1280*800，白色LED照明光,红色LED瞄准光,识别精度最小3mil |
|  |  | 扫描设置 | 1.设置扫描声音、震动提醒2.左右按键可配置3.对接方式：直接填充和广播输出4.设置自动回车5.设置广播地址6.设置前后缀 （提供照片并加盖原厂商公章） |
|  |  | 条码类型 | 一维条形码和所有类型二维条形码。如：PDF417，Datamatrix，Maxicode，Code 16k，Code 49，QR code，Code one,汉信码等 |
|  | 电池 | 类型 | 聚合物锂电池，容量4600mAh |
|  |  | 电池一体化设计 | ▲为保证易维护性，避免后期电池接触不良等问题，电池与机身需采用一体化设计，不可拆卸（提供样机验证） |
|  |  | 快速充电 | 支持 |
|  |  | 待机时间 | 360小时 |
|  |  | 工作时间 | 12小时 |
|  | 资质证书 |  | (1)认证证书：CCC/ROHS/UN38.3/无线电设备型号核准证/进网许可证（需提供证书） ▲(2)产品符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书 (3)产品通过GB9706.1-2020安规检测（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (4)产品通过YY9706.102-2021医用电气安全检测（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (5)产品符合GB 21288-2022《移动通信终端电磁辐射暴露限值》YD/T 1644.2-2011手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射要求（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (6)工业等级：≥IP67（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (7)ESD：接触放电±8KV，空气放电±15KV（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (8)高低温冷热冲击：-20℃∽60℃（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (9)振动测试：X/Y/Z轴，频率30Hz，振幅3mm（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (10)滚筒测试：0.5米，500次（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (11)抗摔性：可承受1.5米高度多次水泥地面跌落（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (12)耐腐蚀测试：盐雾测试（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） (13) 医疗专用材料外壳：为防止感染，设备可耐酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等擦拭（提供带有CMA或CNAS的检验报告复印件并加盖原厂商公章） |
|  | 设备 管理 | 网络安全 | 可绑定运营商VPN/VPDN拨号，实现运营商4G VPN/VPDN安全接入；设置网络SSID、APP黑白名单。 |
|  |  | 系统安全 | 可禁止用户使用蓝牙、电话、短信、WIFI等功能（系统设置安全密码控制）； ▲通过USB开关可以关闭USB功能，禁止通过USB口随意安装软件，配合密码管理功能，保障PDA使用安全性；（提供页面截图并加盖公章） |
|  |  | 开发工具 | Android、SDK、JDK、JAVA语言； |
|  | 其它 | 充电 | 支持USB快速充电，单座充、六联充座充充电； |
|  |  | 标准配件 | USB数据线、电源适配器、快速指南及保修卡、包装盒 |

备注：▲为重点参数